- 实验目的

- 理解网络中网络故障出现的必然性

- 理解网络验证工具VeriFlow的原理

- 掌握VeriFlow的检测网络故障的方法

- 提高阅读工程代码、修改代码的能力

- 实验过程

2.1 热身实验部分

2.1.1 观察转发环路

步骤一：启动拓扑和控制程序。

步骤二：在拓扑中ucla2 ping purdue建立连接。

此时观察通讯路径，控制器中显示为6 -> s6:3 -> s3:3 -> s5:1 -> 10.10.0.3。

步骤三：执行uv run ./gen_loop.py下发新路径。

执行gen_loop.py下发从illinois途经wisconsin到达ucla2的路径之后，尝试ucla2 ping purdue失败，具体情况如下所示。

步骤四：查看路径上某一个交换机，如illinois的流表。

执行sudo ovs-ofctl dump-flows s3发现匹配某一条流表的数据包数目异常增加，高达19303个packet，具体情况如下所示，说明了路由环路的存在。

使用Wireshark观察S2-eth2端口，发现大量源IP地址为10.0.0.4，目的IP地址为10.0.0.3的ICMP请求报文，这也从另一方面说明了路由环路的存在。

路径的重新下发导致了形如S3处的流表改变，导致 ILLINOIS 到 PURDUE 的数据包转发错误，即controller控制全局Switch的FlowTable，最开声明使S3

数据包发往S5，随后加⼊新链路又使得S3发往S4，故形成了环路。

S4

S5

S3

S3

2.1.2 使用VeriFlow验证环路问题

步骤一：编译VeriFlow.

执行命令make -C veriflow -j$(nproc)进行编译，其中，-j$(nproc)为指定编译线程数，可以不加。

步骤二：在自定义端口开启远程控制器，运行AS控制器程序，执行命令后结果如下所示。

步骤三：执行./VeriFlow 6633 127.0.0.1 1024 simple.txt veriflow.log命令运行VeriFlow的proxy模式。

步骤四：启动拓扑，并在拓扑中ucla2 ping purdue建立连接。

步骤五：再次执行uv run ./gen_loop.py下发从illinois途经wisconsin到达ucla2的路径，在log文件中观察VeriFlow检测到的环路信息。

首先观察到，在ucla2 ping purdue建立连接后，生成转发环路的过程与先前操作过程相同。在下发从UTAH途经TINKER到达ILLINOIS的路径后，log文件中VeriFlow记录的信息如下所示。

由于控制器的工作特性限制，其无法在同一时间内同时下发多个流表项。在这种情况下，VeriFlow对特定流表项进行检查时，可能会出现以下情况。

当数据包依据当前流表项匹配规则被转发至下一个交换机后，却发现下一个交换机中尚未部署用于处理该数据包的相应流表项。面对这种状况，VeriFlow会对黑洞信息进行记录。

当某条流表项具备使数据包顺利转发至目的主机的能力时，这意味着目的主机可以通过该流表项实现可达。此时，VeriFlow会将这一目的主机可达信息进行记录，为网络拓扑和流量管理提供参考依据。

在新流表项的下发过程中，VeriFlow会对新流表项可能对网络路由产生的影响进行实时监测。一旦发现新流表项的引入会导致路由环路的产生，VeriFlow在日志文件中记录该路由环路信息。

2.1.3 VeriFlow 内容修改

步骤一：输出每次影响EC的数量。VeriFlow::verifyRule()为执行 VeriFlow 核心算法的函数，包括对等价类的划分、转发图的构造与不变量的验证。函数中变量 ecCount 为 EC 数目，将等价类定向输出到 fp，即 log_file.txt ⽂件中。

步骤二：输出环路路径详细信息。在 VeriFlow::traverseForwardingGraph() 函数中，系统将对特定等价类的转发图展开遍历操作，以此验证网络中是否存在环路或黑洞问题。

在该函数执行过程中，visited 变量被用于记录已经遍历过的节点。当检测到当前节点已存在于 visited 记录中意味着环路产生。利用哈希技术实现元素的无序存储，这种方式能够在保证数据存储高效性的同时，快速完成元素的查找判断。此处选择新增一个 vector<string> 类型的变量 loop_path ，在遍历过程中实时记录路径信息，从而完整保存环路的具体走向。

步骤三：进一步打印出环路对应的EC的相关信息。

在 EquivalenceClass 类中修改函数 toString() 函数，将原来的输出，改成输出标准 TCP/IP 五元组，即为(IP 源地址，IP ⽬的地址，⽹络层协议类型，传输层源端⼝号，传输层⽬的端⼝号)。

重复上一部分各个步骤，在log文件中观察VeriFlow检测到的环路信息，最终结果如下所示。

2.2 基础实验部分

2.1.1 建立转发黑洞

步骤一：在自定义端口开启远程控制器，运行AS控制器程序。

步骤二：运行VeriFlow的proxy模式并启动拓扑。

步骤三：建立转发路径，观察到此时，两者可以正常ping通，但是VeriFlow提示出现了黑洞。

通过观察log记录，发现节点编号20.0.0.006.6，即S6交换机未正确建立转发路径，在该交换机上，找不到对应的转发条目来处理指定的包。ucla1发包到illinois时，走到ucla2处，不知道下一跳方向。而illinois发包回ucla1时，走到ucla2，也不知道怎么转发回去了。

在 fix_path.py 中，通过 send_flow_mod 函数添加了流表项。如向S6下发规则，当接收到目的IP为 10.10.0.0/16 的数据包时，将其从端口3转发出去。对于S3和 S1则转发到端口1对应的主机。通过这一系列流表项的添加，为之前等价类的数据包在网络中指定了明确的转发路径。

然而，执行后 VeriFlow的发现的网络错误依旧存在。

2.1.2 修复Fault计算

为了处理上述错误计算，修改VeriFlow.cpp中的traverseForwardingGraph函数，对转发图进行遍历，以此来检查数据包类在图中的转发状况，并且识别诸如环路、黑洞等问题。保留了原有对输入参数的检查、对已访问节点的检查、对当前节点是否存在出边的检查等关键步骤。对当前节点的出边列表以规则 compareForwardingLink 进行排序。根据输入端口过滤出边的逻辑，以防止数据包反向转发。

2.1.2.1 VeriFlow.cpp修改部分

修改思路为调用 updateFaults 函数更新故障列表，该函数会对故障列表中的每个故障与当前数据包类求交集和差集，并且移除空的故障。此外，使用  isPacketClassInFaults 函数检查当前数据包类是否已存在于故障列表中。

具体部分见源代码处。

2.1.2.2 EquivalenceClass.cpp修改部分

在EquivalenceClass.cpp中加入定义 EquivalenceClass 类的三个成员函数，分别是 intersection 、 difference 和 isEmpty 。

①Intersection 用于计算当前两个对象的交集。首先初始化新的上下界数组，长度为 ALL_FIELD_INDEX_END_MARKER 的数组并将其命名为 newLowerBound  和 newUpperBound ，用于存储交集的上下界。针对每个字段，取当前对象和  other 对象对应字段的下界的最大值作为新的下界，上界的最小值作为新的上界。 若所有字段的上下界都为 0，则认为交集为空。此时返回一个空对象；否则，使用新的上下界数组创建一个新的 EquivalenceClass 对象并返回。

②difference 用于计算当前两个对象的差集。首先初始化结果部分向量，创建一个 std::vector<EquivalenceClass> 类型的 resultParts ，用于存储差集的各个部分。对于每个字段，若 other 的上下界合法，则检查当前对象的上下界与 other 的上下界的关系，若存在差值部分，则创建新的 EquivalenceClass 对象并添加到 resultParts 中。 随后对 resultParts 中所有部分进行合并，通过多次遍历所有字段，将重叠部分合并成一个更大的等价类。

若 resultParts 不为空，将所有部分合并成一个最终的对象并返回；否则，返回一个空的 EquivalenceClass 对象。

③isEmpty 用于判断当前 EquivalenceClass 对象是否为空。遍历所有字段，若存在某个字段的上下界不为 0，则返回 false ；否则，返回 true 。

各个部分修改内容，详见源代码处。

2.1.2.3 实验结果

ucla1 ping illinois 之前，运⾏ illinois ping wisconsin 如下所示。

ucla1 ping illinois 之后，修复之前如下所示。

修复之后如下所示。

如图所示，通过处理新加入规则等价类和原有错误之间关系，成功将Faults计算问题修复。

2.3 拓展实验部分

本部分选择阅读 as_switch.py 有关数据包转发的代码，解释产⽣⿊洞的原因。请说明，产⽣的⿊洞问题会不会影响⽹络的实际使⽤？修改 as_switch.py ，使得同样的ping操作不会再产⽣⿊洞。

as_switch.py 主要功能是处理网络中的数据包，进行二层自学习和三层路由转发。它首先获取数据包的相关信息，如数据路径、交换机 ID、输入端口  in_port 等。然后解析数据包，获取以太网层、ARP 层和 IPv4 层的协议对象。接着进行二层自学习，将源 MAC 地址和输入端口的映射关系存储在  dpid_mac_port 中。最后根据数据包的类型，分别调用 handle_arp 或  handle_ipv4 方法进行处理。

handle_arp 当目标 MAC 地址在 dpid_mac_port 中有对应的输出端口，则直接将数据包从该端口发送出去。否则，将数据包发送到所有除源主机所在的端口以外，连接主机的交换机端口。

handle_ipv4 获取当前交换机的子网 switch_net ，然后查找源 IP 地址所属的子网 srcnet 和目标 IP 地址所属的子网 dstnet 。如果目标 IP 地址在当前交换机的子网内，则进行本地交换， gateways 设为 None ；否则，查找目标 IP 地址所属子网的网关 gateways 。如果无法识别源或目标子网，则无法转发数据包并返回。

add_path 是一个内部函数，用于添加从源到目标的路径。它首先根据路径  route 确定每个跳的输出端口，记录在 port_path 中。然后展示路径信息，并在每个路径节点上发送流表项，最后返回当前交换机的输出端口。

根据 gateways 是否为 None 来判断是进行 AS 内的数据包交换还是 AS 间的数据包交换。如果是 AS 内交换，获取从当前交换机到目标 IP 地址的最短路径 dpid_path ，并调用 add_path 添加路径；如果是 AS 间交换，判断当前交换机是否为网关，如果是则发送到对等网关，否则找到最近的网关，获取到该网关的最短路径并添加路径。在安装路径后，根据获取的输出端口 out_port ，构造 OFPPacketOut 消息，将数据包从该端口发送出去。

产⽣⿊洞的原因在于跨 AS 后进入了 AS 内交换的逻辑中，开始计算从当前交换机到目标 IP 地址的最短路径 dpid_path ，并调用 add_path 添加路径，是以准确的IP为目标下发流表，当遇到以 /16 的子网目标时，查询不到相应流表导致出现黑洞，这种黑洞错误若是在以相同的源地址和目标地址进行通信时，虽然会出现报错，但不影响通信。但若是以相同子网，不同源地址或目标地址进行通信时，就将影响通信，对⽹络的实际使⽤造成影响。

为了解决这个问题，修改 as_switch.py ，在 add_path 方法中，除了下发原流表外，还会根据源IP和目的IP计算出对应的 /16 子网范围，并添加更高优先级的流表。这一操作可以提高匹配效率，同时可能有助于处理一些特殊的网络需求或优化网络性能。计算 /16 子网范围的方法通过 get_subnet_16 方法实现的，该方法将IP地址的前两个字节保留，后两个字节设置为0，并添加 /16  的子网掩码。且无论 gateways 的情况如何，都统一使用子网范围作为源IP和目的IP的参数传入。这样做使得代码逻辑更加一致和清晰，便于理解和维护。

可以看出实验结果如下所示，黑洞问题将不再出现。

- 源代码

Veriflow.cpp修改部分

- bool VeriFlow::traverseForwardingGraph(const EquivalenceClass& packetClass, ForwardingGraph* graph, const string& currentLocation, const string& lastHop, unordered_set<string> visited, FILE* fp)

- {

- if (graph == NULL) {

- return true;

- }

- if (currentLocation.compare("") == 0) {

- return true;

- }

- if (visited.find(currentLocation) != visited.end()) {

- fprintf(fp, "\n[VeriFlow::traverseForwardingGraph] Found a LOOP for packet class at node %s.\n", currentLocation.c_str());

- fprintf(fp, "[VeriFlow::traverseForwardingGraph] PacketClass: %s\n", packetClass.toString().c_str());

- updateFaults(packetClass, fp);

- if (!isPacketClassInFaults(packetClass)) {

- faults.push_back(packetClass);

- }

- return false;

- }

- visited.insert(currentLocation);

- if (graph->links.find(currentLocation) == graph->links.end()) {

- fprintf(fp, "\n[VeriFlow::traverseForwardingGraph] Found a BLACK HOLE for packet class at node %s.\n", currentLocation.c_str());

- fprintf(fp, "[VeriFlow::traverseForwardingGraph] PacketClass: %s\n", packetClass.toString().c_str());

- updateFaults(packetClass, fp);

- if (!isPacketClassInFaults(packetClass)) {

- faults.push_back(packetClass);

- }

- return false;

- }

- if (graph->links[currentLocation].empty()) {

- fprintf(fp, "\n[VeriFlow::traverseForwardingGraph] Found a BLACK HOLE for packet class at node %s.\n", currentLocation.c_str());

- fprintf(fp, "[VeriFlow::traverseForwardingGraph] PacketClass: %s\n", packetClass.toString().c_str());

- updateFaults(packetClass, fp);

- if (!isPacketClassInFaults(packetClass)) {

- faults.push_back(packetClass);

- }

- return false;

- }

- graph->links[currentLocation].sort(compareForwardingLink);

- const list<ForwardingLink>& linkList = graph->links[currentLocation];

- list<ForwardingLink>::const_iterator itr = linkList.begin();

- if (lastHop.compare("NULL") == 0 || itr->rule.in_port == 0) {

- // do nothing

- }

- else {

- while (itr != linkList.end()) {

- string connected_hop = network.getNextHopIpAddress(currentLocation, itr->rule.in_port);

- if (connected_hop.compare(lastHop) == 0) break;

- itr++;

- }

- }

- if (itr == linkList.end()) {

- fprintf(fp, "\n[VeriFlow::traverseForwardingGraph] Found a BLACK HOLE for packet class at node %s.\n", currentLocation.c_str());

- fprintf(fp, "[VeriFlow::traverseForwardingGraph] PacketClass: %s\n", packetClass.toString().c_str());

- updateFaults(packetClass, fp);

- if (!isPacketClassInFaults(packetClass)) {

- faults.push_back(packetClass);

- }

- return false;

- }

- if (itr->isGateway == true) {

- fprintf(fp, "\n[VeriFlow::traverseForwardingGraph] Packet class reached destination at node %s.\n", currentLocation.c_str());

- fprintf(fp, "[VeriFlow::traverseForwardingGraph] PacketClass: %s\n", packetClass.toString().c_str());

- updateFaults(packetClass, fp);

- return true;

- }

- else {

- return this->traverseForwardingGraph(packetClass, graph, itr->rule.nextHop, currentLocation, visited, fp);

- }

- }

- void VeriFlow::updateFaults(const EquivalenceClass& packetClass, FILE* fp) {

- //std::cout << "--- Starting updateFaults ---" << std::endl;

- //std::cout << "Before update, faults size: " << faults.size() << std::endl;

- int index = 0;

- for (auto it = faults.begin(); it != faults.end(); ) {

- //std::cout << "\nProcessing fault at index " << index << ":" << std::endl;

- //std::cout << "Fault before update: ";

- //it->printInfo("");

- EquivalenceClass intersection = it->intersection(packetClass);

- if (!intersection.isEmpty()) {

- //std::cout << "Intersection found:" << std::endl;

- //intersection.printInfo("Intersection");

- EquivalenceClass diff = it->difference(intersection);

- //std::cout << "Difference result:" << std::endl;

- //diff.printInfo("Difference");

- *it = diff;

- //std::cout << "Fault after update: ";

- //it->printInfo("");

- if (it->isEmpty()) {

- //std::cout << "Fault is empty, removing it from faults list." << std::endl;

- it = faults.erase(it);

- } else {

- //std::cout << "Fault is not empty, keeping it in faults list." << std::endl;

- ++it;

- }

- } else {

- //std::cout << "No intersection, keeping the fault in faults list." << std::endl;

- ++it;

- }

- ++index;

- }

- //std::cout << "After update, faults size: " << faults.size() << std::endl;

- //std::cout << "--- Ending updateFaults ---" << std::endl;

- }

- bool VeriFlow::isPacketClassInFaults(const EquivalenceClass& packetClass)

- {

- for (const auto& fault : faults) {

- if (fault.equals(packetClass)) {

- return true;

- }

- }

- return false;

- }

EquivalenceClass.cpp修改部分

- EquivalenceClass EquivalenceClass::intersection(const EquivalenceClass& other) const {

- uint64_t newLowerBound[ALL_FIELD_INDEX_END_MARKER];

- uint64_t newUpperBound[ALL_FIELD_INDEX_END_MARKER];

- bool allEmpty = true;

- for (int i = 0; i < ALL_FIELD_INDEX_END_MARKER; i++) {

- newLowerBound[i] = std::max(this->lowerBound[i], other.lowerBound[i]);

- newUpperBound[i] = std::min(this->upperBound[i], other.upperBound[i]);

- //if (newLowerBound[i] > newUpperBound[i]) {

- //uint64_t temp = newLowerBound[i];

- //newLowerBound[i] = newUpperBound[i];

- //newUpperBound[i] = temp;

- //}

- if (newLowerBound[i] == 0 && newUpperBound[i] == 0) {

- continue;

- } else {

- allEmpty = false;

- }

- }

- if (allEmpty) {

- return EquivalenceClass();

- }

- return EquivalenceClass(newLowerBound, newUpperBound);

- }

- EquivalenceClass EquivalenceClass::difference(const EquivalenceClass& other) const {

- std::vector<EquivalenceClass> resultParts;

- const EquivalenceClass& intersectionResult = other;

- for (int i = 0; i < ALL_FIELD_INDEX_END_MARKER; i++) {

- if (intersectionResult.lowerBound[i] <= intersectionResult.upperBound[i]) {

- if (this->lowerBound[i] < intersectionResult.lowerBound[i]) {

- EquivalenceClass part = *this;

- part.upperBound[i] = intersectionResult.lowerBound[i] - 1;

- resultParts.push_back(part);

- }

- if (this->upperBound[i] > intersectionResult.upperBound[i]) {

- EquivalenceClass part = *this;

- part.lowerBound[i] = intersectionResult.upperBound[i] + 1;

- resultParts.push_back(part);

- }

- }

- }

- if (!resultParts.empty()) {

- for (int field = 0; field < ALL_FIELD_INDEX_END_MARKER; field++) {

- std::vector<EquivalenceClass> newResultParts;

- while (!resultParts.empty()) {

- EquivalenceClass current = resultParts.back();

- resultParts.pop_back();

- bool merged = false;

- for (auto& part : newResultParts) {

- if (current.lowerBound[field] <= part.upperBound[field] &&

- current.upperBound[field] >= part.lowerBound[field]) {

- part.lowerBound[field] = std::min(current.lowerBound[field], part.lowerBound[field]);

- part.upperBound[field] = std::max(current.upperBound[field], part.upperBound[field]);

- merged = true;

- break;

- }

- }

- if (!merged) {

- newResultParts.push_back(current);

- }

- }

- resultParts = newResultParts;

- }

- EquivalenceClass mergedResult = resultParts[0];

- for (size_t j = 1; j < resultParts.size(); ++j) {

- for (int i = 0; i < ALL_FIELD_INDEX_END_MARKER; i++) {

- mergedResult.lowerBound[i] = std::min(mergedResult.lowerBound[i], resultParts[j].lowerBound[i]);

- mergedResult.upperBound[i] = std::max(mergedResult.upperBound[i], resultParts[j].upperBound[i]);

- }

- }

- for (int i = 0; i < ALL_FIELD_INDEX_END_MARKER; i++) {

- if (mergedResult.lowerBound[i] > mergedResult.upperBound[i]) {

- uint64_t temp = mergedResult.lowerBound[i];

- mergedResult.lowerBound[i] = mergedResult.upperBound[i];

- mergedResult.upperBound[i] = temp;

- }

- }

- return mergedResult;

- } else {

- return EquivalenceClass();

- }

- }

- bool EquivalenceClass::isEmpty() const {

- for (int i = 0; i < ALL_FIELD_INDEX_END_MARKER; ++i) {

- if (this->lowerBound[i] != 0 || this->upperBound[i] != 0) {

- return false;

- }

as_switch.py

- from ryu.base import app_manager

- from ryu.base.app_manager import lookup_service_brick

- from ryu.controller import ofp_event

- from ryu.controller.handler import MAIN_DISPATCHER, CONFIG_DISPATCHER

- from ryu.controller.handler import set_ev_cls

- from ryu.ofproto import ofproto_v1_0

- from ryu.lib.packet import packet

- from ryu.lib.packet import ethernet, arp, ipv4

- import utils.flowmod

- import utils.ipv4

- from utils.flowmod import send_flow_mod

- from network_awareness import NetworkAwareness

- import json

- import os

- import math

- class RoutingSwitch(app_manager.RyuApp):

- OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_0.OFP_VERSION]

- _CONTEXTS = {

- 'network_awareness': NetworkAwareness

- }

- def __init__(self, *args, **kwargs):

- super(RoutingSwitch, self).__init__(*args, **kwargs)

- self.network_awareness = kwargs['network_awareness']

- self.dpid_mac_port = {}

- with open(os.environ["CONFIG"], "r") as f:

- self.routing_cfg = json.load(f)

- @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)

- def packet_in_handler(self, ev):

- msg = ev.msg

- dp = msg.datapath

- ofp = dp.ofproto

- parser = dp.ofproto_parser

- dpid = dp.id

- in_port = msg.in_port

- pkt = packet.Packet(msg.data)

- eth_pkt = pkt.get_protocol(ethernet.ethernet)

- arp_pkt = pkt.get_protocol(arp.arp)

- ipv4_pkt = pkt.get_protocol(ipv4.ipv4)

- pkt_type = eth_pkt.ethertype

- # layer 2 self-learning

- dst_mac = eth_pkt.dst

- src_mac = eth_pkt.src

- self.dpid_mac_port.setdefault(dpid, {})

- self.dpid_mac_port[dpid][src_mac] = in_port

- if isinstance(arp_pkt, arp.arp):

- self.handle_arp(msg, in_port, dst_mac, pkt_type)

- if isinstance(ipv4_pkt, ipv4.ipv4):

- self.handle_ipv4(msg, dpid, in_port, src_mac, dst_mac, ipv4_pkt.src, ipv4_pkt.dst, pkt_type)

- def handle_arp(self, msg, in_port, dst_mac, pkt_type):

- dp = msg.datapath

- ofp = dp.ofproto

- parser = dp.ofproto_parser

- dpid = dp.id

- if dst_mac in self.dpid_mac_port[dpid]:

- out_port = self.dpid_mac_port[dpid][dst_mac]

- actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

- out = parser.OFPPacketOut(

- datapath=dp, buffer_id=msg.buffer_id, in_port=in_port, actions=actions, data=msg.data)

- dp.send_msg(out)

- else:

- # send to the switch port which linked hosts

- for d, ports in self.network_awareness.port_info.items():

- for p in ports:

- # except the source host

- if d == dpid and p == in_port:

- continue

- dp = self.network_awareness.switch_info[d]

- actions = [parser.OFPActionOutput(p)]

- out = parser.OFPPacketOut(

- datapath=dp, buffer_id=msg.buffer_id, in_port=ofp.OFPP_CONTROLLER, actions=actions, data=msg.data)

- dp.send_msg(out)

- def handle_ipv4(self, msg, dpid, in_port, src_mac, dst_mac, src_ip, dst_ip, pkt_type):

- print(f"Packet to {dpid}")

- parser = msg.datapath.ofproto_parser

- switch_net = self.routing_cfg["switch_nets"][dpid]

- srcnet = None

- dstnet = None

- for net in self.routing_cfg["gateways"]:

- if utils.ipv4.in_net(net, src_ip):

- srcnet = net

- break

- if utils.ipv4.in_net(switch_net, dst_ip):

- # Local switching. Install shortest paths.

- dstnet = switch_net

- gateways = None

- else:

- # Routing. Go to the closest gateway

- for dst_candidate in self.routing_cfg["gateways"][switch_net]:

- if utils.ipv4.in_net(dst_candidate, dst_ip):

- dstnet = dst_candidate

- gateways = self.routing_cfg["gateways"][switch_net][dstnet]

- if not srcnet or not dstnet:

- print("src / dst not recognized, unable to forward.")

- return

- # add_path should be called only from switch to switch / host.

- def add_path(route, dl_src, dl_dst, nw_src, nw_dst, priority=5):

- port_path = []

- for i in range(len(route) - 1):

- out_port = self.network_awareness.link_info[(route[i], route[i + 1])]

- port_path.append((route[i], out_port))

- self.show_path(route[0], route[-1], port_path)

- for node in port_path:

- waypoint_dpid, out_port = node

- send_flow_mod(waypoint_dpid, dl_src, dl_dst, nw_src, nw_dst, None, out_port, priority)

- src_net_16 = self.get_subnet_16(nw_src)

- dst_net_16 = self.get_subnet_16(nw_dst)

- high_priority = 10

- send_flow_mod(waypoint_dpid, dl_src, dl_dst, src_net_16, dst_net_16, None, out_port, high_priority)

- # return the output port of current switch.

- return port_path[0][1]

- if gateways is None:

- # Handle packet switching within AS.

- dpid_path = self.network_awareness.shortest_path(dpid, dst_ip)

- if not dpid_path:

- return

- # get port path:  h1 -> in_port, s1, out_port -> h2

- out_port = add_path(dpid_path, None, None, srcnet, dstnet)

- else:

- # Handle inter-AS packet switching.

- if dpid in gateways:

- # first, if self is a gateway, send to the peer

- peer = self.routing_cfg["peers"][str(dpid)][dstnet]

- route = [dpid, peer]

- out_port = add_path(route, None, None, srcnet, dstnet)

- else:

- # otherwise, send to the closest gateway

- min_delay = math.inf

- min_gw = None

- for gw in gateways:

- delay = self.network_awareness.shortest_path_length(dpid, gw)

- if delay < 0:

- continue

- if delay < min_delay:

- min_delay = delay

- min_gw = gw

- if min_gw is None:

- # no way to gateway

- return

- dpid_path = self.network_awareness.shortest_path(dpid, min_gw)

- if not dpid_path:

- return

- out_port = add_path(dpid_path, None, None, srcnet, dstnet)

- # after installing the path, send the packet

- dp = self.network_awareness.switch_info[dpid]

- actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

- out = parser.OFPPacketOut(

- datapath=dp, buffer_id=msg.buffer_id, in_port=in_port, actions=actions, data=msg.data)

- dp.send_msg(out)

- def get_subnet_16(self, ip):

- parts = ip.split('.')

- return f"{parts[0]}.{parts[1]}.0.0/16"

- def show_path(self, src, dst, port_path):

- self.logger.info('path: {} -> {}'.format(src, dst))

- path = str(src) + ' -> '

- for node in port_path:

- path += 's{}:{}'.format(*node) + ' -> '

- path += str(dst)

- self.logger.info(path)

- self.logger.info('\n')